INSTRUKCJA POBIERANIA PRÓBEK FIZYKOCHEMICZNYCH

Laboratorium przyjmuje próbki wody do badań fizykochemicznych w dni robocze od poniedziałku do piątku.

Pojemniki na próbki można pobrać w siedzibie Laboratorium w godzinach 7:00-14:30. Dopuszcza się pobranie próbek w butelki po wodzie mineralnej niegazowanej.

Pobraną próbkę należy dostarczyć do Laboratorium w dniu pobrania, najpóźniej do godziny 12:00.

1.     Miejsce pobrania próbki należy wybrać w taki sposób, aby było reprezentatywne i zgodne z określonym celem, ponieważ miejsce i sposób pobrania próbki ma zasadnicze znaczenie dla miarodajności wyniku badania.

2.     Należy pobierać wodę zimną, w instalacji wodociągowej nie powinno być wody podgrzewanej w bojlerach czy podgrzewaczach przepływowych.

3.     Przed przystąpieniem do pobierania próbki zdjąć z kranu czerpalnego wszelkie urządzenia, takie jak np. perlator, rurka przedłużająca, wylewki i inne akcesoria. Należy również oczyścić z zanieczyszczeń stałych takich jak kamienny osad, smar itp.

4.     Odkręcić kran z zimną wodą, ustawić strumień wody wypływającej tak, aby nie rozpryskiwała się na boki. Wodę spuszczać około 2-3 minut lub do czasu ustalenia stałej temperatury.

5.     Próbkę wody pobrać do czystej butelki, przepłukanej przed pobraniem co najmniej dwukrotnie pobieraną wodą (wyjątek stanowią butelki z utrwalaczem).  Próbki wody do badań fizykochemicznych pobiera się do naczyń szklanych lub polietylenowych, pojemników typu PET, oraz możliwy jest też pobór próbki w butelki po wodzie mineralnej niegazowanej. Inny rodzaj pojemników jest niedopuszczalny. Podczas pobierania woda powinna wpływać powoli do butelki.

6.     Butelkę napełnić całkowicie, aż do przelania wody (przynajmniej jej dwukrotną objętością – wyjątek stanowią butelki z utrwalaczem), tak aby przy powierzchni wody nie powstały pęcherzyki powietrza. Należy pobrać około 1,0-1,5 litra wody (w zależności od potrzeb). Jeżeli konieczne będzie dostarczenie większej objętości próbki, Klient zostanie o tym poinformowany na etapie uzgodnień z upoważnionym pracownikiem Laboratorium.

7.     Butelkę z próbką szczelnie zamknąć od razu po pobraniu próbki i opisać w celu umożliwienia jednoznacznej identyfikacji próbki.

8. 	 Napisać na butelce miejsce, datę i godzinę pobrania próbki.

9.      Butelkę z próbką zabezpieczyć przed ogrzaniem oraz chronić przed bezpośrednim światłem słonecznym. Najlepiej przewozić ją w termotorbie wraz z wkładami chłodzącymi, tak aby próbki nie dotykały wkładów bezpośrednio (należy zapewnić warstwę izolacyjną, np. z folii bąbelkowej).

10.    W celu zminimalizowania możliwości zmian w pobranej próbce, należy możliwie najszybciej dostarczyć ją do laboratorium w uzgodnionym uprzednio terminie (najpóźniej do 4h po pobraniu). Próbki przechowujemy i transportujemy w warunkach chłodniczych w temp. (5±3)°C.

Informacje dodatkowe:

- Laboratorium nie ponosi odpowiedzialności za pobranie i warunki transportu próbek pobranych i dostarczonych przez Klienta.

- Laboratorium może odmówić przyjęcia próbki do badań wówczas, gdy pracownik Laboratorium przyjmujący próbkę stwierdzi, że stan próbki jest niewłaściwy np.: ilość próbki jest niewystarczająca, jakość pojemnika jest zła itp.

- W sprawozdaniu z badań zamieszczana jest informacja, że próbka została pobrana przez Klienta, a wszystkie informacje dotyczące czasu i miejsca pobrania próbki zostały uzupełnione według oświadczenia Klienta.

- W przypadku, gdy próbkę pobiera Klient, wyniki badań mogą być nie przydatne do zamierzonego zastosowania w obszarze regulowanym prawnie.