INSTRUKCJA POBIERANIA PRÓBEK MIKROBIOLOGICZNYCH

Próbki należy pobierać do butelek sterylnych, jednorazowych, wydanych uprzednio
z Laboratorium. Butelki wydawane są w dni robocze w godzinach 7:00-14:30.

Pobraną próbkę należy dostarczyć do siedziby Laboratorium w dniu pobrania, najpóźniej do godziny 12:00.

- Miejsce pobrania próbki należy wybrać w taki sposób, aby było reprezentatywne i zgodne z określonym celem, ponieważ miejsce i sposób pobrania próbki ma zasadnicze znaczenie dla miarodajności wyniku badania. Próbkę wody zaleca się pobrać z kranu najczęściej używanego. Należy unikać kranów będących w złym stanie technicznym, skorodowanych oraz tych, do których dostęp jest utrudniony.

- Należy pobierać wodę zimną, w instalacji wodociągowej nie powinno być wody podgrzewanej w bojlerach czy podgrzewaczach przepływowych.

- Przed przystąpieniem do pobierania próbki zdjąć z kranu czerpalnego wszelkie urządzenia, takie jak np. perlator, rurka przedłużająca, wylewki i inne akcesoria. Należy również oczyścić z zanieczyszczeń stałych takich jak kamienny osad, smar itp.

- Przed pobraniem próbek kran należy wysterylizować. W tym celu wylewkę można przemyć mydłem, przetrzeć kran wacikiem nasączonym denaturatem lub alkoholem i opalić w płomieniu palnika. W przypadku kranów czerpalnych z tworzywa sztucznego należy najpierw dokładnie je wyczyścić a następnie zdezynfekować przez zanurzenie w alkoholu lub denaturacie przez 2-3 minuty. Przed rozpoczęciem pobierania środki dezynfekujące należy dobrze wypłukać.

- Odkręcić kran z zimną wodą, ustawić strumień wody wypływającej tak, aby nie rozpryskiwała się na boki. Wodę spuszczać około 2-3 minut lub do czasu ustalenia stałej temperatury.

- Bezpośrednio przed pobraniem próbki otworzyć butelkę sterylną pobraną z Laboratorium.

- Butelkę trzymać w ręku uważając, aby nie doprowadzić do zanieczyszczenia korka i brzegów gwintu butelki. Korek butelki podczas pobierania należy trzymać cały czas w ręce, tak aby nie miał z niczym styczności.

- Nie dotykając wlotu butelki napełnić ją do około 3/4 pojemności. Nie wypłukiwać substancji znajdującej się w butelce (tiosiarczan sodu – niezbędny do inaktywacji chloru).

- Butelkę z próbką szczelnie zamknąć od razu po pobraniu próbki i opisać w celu umożliwienia jednoznacznej identyfikacji próbki.

- Butelkę z próbką zabezpieczyć przed ogrzaniem oraz chronić przed bezpośrednim światłem słonecznym. Najlepiej przewozić ją w termotorbie wraz z wkładami chłodzącymi, tak aby próbki nie dotykały wkładów bezpośrednio (należy zapewnić warstwę izolacyjną, np. z folii bąbelkowej). Unikać zanieczyszczenia zewnętrznych ścian butelek z próbkami, szczególnie szyjek i korków podczas transportu. Zabezpieczyć przed uszkodzeniem lub rozlaniem.

- Napisać na butelce miejsce, datę i godzinę pobrania próbki.

- W celu zminimalizowania możliwości zmian w pobranej próbce, należy możliwie najszybciej dostarczyć ją do laboratorium w uzgodnionym uprzednio terminie (najpóźniej do 4h po pobraniu). Próbki transportujemy w warunkach chłodniczych w temp (5±3)°C.

Informacje dodatkowe:

- Laboratorium nie ponosi odpowiedzialności za pobranie i warunki transportu próbek pobranych i dostarczonych przez Klienta.

- Laboratorium może odmówić przyjęcia próbki do badań wówczas, gdy pracownik Laboratorium przyjmujący próbkę stwierdzi, że stan próbki jest niewłaściwy np.: ilość próbki jest niewystarczająca, jakość pojemnika jest zła itp.

- W sprawozdaniu z badań zamieszczana jest informacja, że próbka została pobrana przez Klienta, a wszystkie informacje dotyczące czasu i miejsca pobrania próbki zostały uzupełnione według oświadczenia Klienta.

- W przypadku, gdy próbkę pobiera Klient, wyniki badań mogą być nie przydatne do zamierzonego zastosowania w obszarze regulowanym prawnie.